大规模车网互动智能运营优化

一、背景

随着电动汽车保有量快速增长，充电负荷已成为城市配电网负荷增长和峰谷波动的重要影响因素。电动汽车充放电行为受车辆出行规律、用户充电习惯、充换电设施布局、道路交通状态、气象条件、电价机制和配电网承载能力等多重因素影响，呈现出较强的随机性、时空异质性和局部聚集特征。在中心城区、产业园区、交通枢纽、商业综合体和居民社区等典型区域，充电需求容易在特定时段和局部空间集中释放，造成“峰上加峰”、场站排队、充电桩利用率不均、台区及馈线重过载、电压越限等问题。通过人工智能模型开展多时空尺度充放电需求预测，可提升充电负荷预测精度和资源调控能力，支撑电动汽车由单纯用电负荷向可观、可测、可调、可控的灵活互动资源转变。

二、测试任务

任务：网格级车网互动充放电功率多时间尺度预测

测试模型在网格级空间尺度下，未来2、4小时（15min颗粒度）、未来1—4日（15min颗粒度）下的某区域的充放电功率预测能力。

三、数据集说明

输入：某个地理网格范围内，一定时间内，所有充电枪的充电数据。

| 序号 | 字段名称 | 字段英文名 | 数据类型 | 单位/格式 | 示例值 | 字段说明 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日期 | date | DATE | yyyy-MM-dd | 2025-05-01 | 数据所属日期 | 是 |
| 2 | 运营商ID | operator_id | VARCHAR(32) | - | 589179428 | 充电运营商唯一标识 | 是 |
| 3 | 场站ID | station_id | VARCHAR(64) | - | 20190318161316000003 | 充电场站唯一标识 | 是 |
| 4 | 充电枪ID | connector_id | VARCHAR(64) | - | 900261903180010000 | 充电枪唯一标识 | 是 |
| 5 | 充电枪状态 | connector_status | TINYINT / INT | 枚举值 | 0 | 充电枪运行状态，空闲：0、充电中：1、故障：2、离线：3 | 是 |
| 6 | 电流 | current_a | DECIMAL(10,3) | A | 64 | 充电枪实时电流 | 是 |
| 7 | 电压 | voltage_v | DECIMAL(10,3) | V | 469 | 充电枪实时电压 | 是 |
| 8 | 功率（W） | power_w | DECIMAL(12,3) | W | 30016 | 充电枪实时功率 | 是 |
| 9 | 报送时间 | report_time | DATETIME | yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS | 2025-05-01 05:22:23.000 | 数据采集或上传时间 | 是 |
| 10 | 所属网格 | grid_id | VARCHAR(64) | - | L2FT01-FTJ003 | 充电枪所在空间网格编号 | 是 |
| 11 | 气温（℃） | temperature_c | DECIMAL(6,2) | ℃ | 25.6 | 所属区域或网格对应气温 | 否 |
| 12 | 降雨量（mm） | rainfall_mm | DECIMAL(8,3) | mm | 4.8 | 所属区域或网格降雨量 | 否 |
| 13 | 所在行政区NEV渗透率 | district_nev_penetration_rate | DECIMAL(8,6) | 0—1 | 0.666011551 | 所在行政区新能源汽车渗透率 | 否 |
| 14 | 所在行政区电动汽车销量 | district_ev_sales | INT | 辆 | 16605 | 所在行政区电动汽车销量 | 否 |
| 15 | 所在行政区BEV占比 | district_bev_ratio | DECIMAL(8,6) | 0—1 | 0.435591689 | 纯电动车BEV在电动汽车中的占比 | 否 |
| 16 | 所在行政区EV营运占比 | district_operating_ev_ratio | DECIMAL(8,6) | 0—1 | 0.055344776 | 营运类电动汽车占比，如网约车、出租车、物流车等 | 否 |
| 17 | 是否重大节假日 | is_major_holiday | TINYINT / BOOLEAN | 0/1 | 1 | 是否属于春节、五一、国庆等重大节假日 | 是 |
| 18 | 所在行政区是否存在重大事件 | has_major_event | TINYINT / BOOLEAN | 0/1 | 0 | 行政区是否存在大型活动、赛事、展会、交通管制等事件 | 否 |
| 19 | 是否工作日 | is_workday | TINYINT / BOOLEAN | 0/1 | 0 | 是否为工作日 | 是 |
| 20 | 所在网格面积 | grid_area_km2 | DECIMAL(8,4) | km² | 0.4467 | 所属网格面积 | 是 |
| 21 | 所在行政区 | district_name | VARCHAR(64) | - | 海淀区 | 网格所属行政区 | 是 |
| 22 | 所在网格充电设施总数量 | grid_total_charging_facilities | INT | 个 | 80 | 网格内全部公共充电枪数量 | 是 |
| 23 | 所在网格慢充设施数量 | grid_slow_charging_facilities | INT | 个 | 80 | 网格内慢充枪数量（充电枪额定功率≤30kW） | 是 |
| 24 | 所在网格快充设施数量 | grid_fast_charging_facilities | INT | 个 | 0 | 网格内快充枪数量（30kW＜充电枪额定功率≤120kW） | 是 |
| 25 | 所在网格超充设施数量 | grid_super_charging_facilities | INT | 个 | 0 | 网格内超充枪数量(充电枪额定功率>120kW) | 是 |
| 26 | 所在网格超充站数量 | grid_super_charging_stations | INT | 座 | 0 | 网格内超充场站数量(场站内最高充电功率>120kW) | 是 |
| 27 | 所在网格公共快充站数量 | grid_public_fast_charging_stations | INT | 座 | 0 | 网格内公共快充站数量（30kW＜场站内最高充电功率≤120kW） | 是 |
| 28 | 所在网格公共慢充站数量 | grid_public_slow_charging_stations | INT | 座 | 12 | 网格内公共慢充站数量（场站内最高充电功率≤30kW） | 是 |

测试模型将依据申报单位上传的测试数据均匀抽取不同区域、不同时段作为测试数据集，需要模型在给定的一段时间数据的基础上，开展预测任务，输出未来2、4小时（15min颗粒度）、未来1—4日（15min颗粒度）下的某区域的充放电功率。

| 序号 | 字段名称 | 字段英文名 | 数据类型 | 单位/格式 | 示例值 | 字段说明 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间粒度 | forecast_horizon | VARCHAR(16) | 枚举：2h / 4h / 1d / 4d | 2h | 本次预测任务的时间跨度。对应 15min 步数分别为：2h=8步、4h=16步、1d=96步、4d=384步 | 是 |
| 2 | 预测步序号 | step_index | INT | 正整数（从 1 开始） | 1 | 该 15min 点在预测窗口中的序号，表示"这是第几个 15min"。如 2h 粒度下取值为 1–8，4d 粒度下取值为 1–384 | 是 |
| 3 | 预测时间戳 | forecast_timestamp | DATETIME | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2025-05-01 00:00:00 | 该预测步对应的具体时间，由 预测起始时间 + (step_index-1) × 15min 计算得到 | 是 |
| 4 | 平均总充放电功率 | power_kw | DECIMAL(12,3) | kW | 1250.500 | 该 15min 时间窗口内的平均充放电功率。正值表示充电，负值表示 V2G 放电，0 表示无负荷。单位为标准功率单位 kW（千瓦） | 是 |

数据集文件结构：

dataset/

├── README.md               # 数据集说明文档

├── manifest.json           # 机器可读元数据

├── data/                   # 输入大宽表（原始数据）

│   ├── case_001.csv        # 按照片区拆分的单个文件。

│   ├── case_002.csv        # 文件名可自定义，但需要与ground_truth/中

│   ├── case_003.csv        # 的文件名对应

│   └── case_004.csv

数据要求：

1：每个case都只对应一个片区，请勿将不同片区的数据放到一个case里面。

2：每个case长度包括最少14天的数据真值。

3：case之间的数据不可重复。

4：至少提交10个case。建议100-200条。

四、输入输出数据格式

以下是实际评测时，该测试任务特有的 input 与 output 字段格式示例及相关说明。关于更通用的接口规范与测试方法，请参阅用户手册第6章《人工智能模型检测平台接入方案》。

input与output皆为csv文本，其信息就是data/与ground_truth/文件夹里面csv文件的内容。示例如下：

input: （表头加一行）

"date,operator_id,station_id,connector_id,connector_status,current_a,voltage_v,power_w,report_time,grid_id,temperature_c,rainfall_mm,district_nev_penetration_rate,district_ev_sales,district_bev_ratio,district_operating_ev_ratio,is_major_holiday,has_major_event,is_workday,grid_area_km2,district_name,grid_total_charging_facilities,grid_slow_charging_facilities,grid_fast_charging_facilities,grid_super_charging_facilities,grid_super_charging_stations,grid_public_fast_charging_stations,grid_public_slow_charging_stations\n2025-05-01,589179428,20190318161316000003,900261903180010000,1,64.000,469.000,30016.000,2025-05-01 05:22:23.000,L2FT01-FTJ003,25.60,4.800,0.666011,16605,0.435592,0.055345,1,0,0,0.4467,海淀区,80,80,0,0,0,0,12\n2025-05-01,589179428,20190318161316000003,900261903180010000,1,65.500,470.000,30785.000,2025-05-01 05:23:15.000,L2FT01-FTJ003,25.60,4.800,0.666011,16605,0.435592,0.055345,1,0,0,0.4467,海淀区,80,80,0,0,0,0,12\n2025-05-01,589179428,20190318161316000003,900261903180010000,1,66.000,471.000,31086.000,2025-05-01 05:24:07.000,L2FT01-FTJ003,25.60,4.800,0.666011,16605,0.435592,0.055345,1,0,0,0.4467,海淀区,80,80,0,0,0,0,12"

output: （表头加一行）

forecast_horizon,step_index,forecast_timestamp,power_kw\n2h,1,2025-05-08 00:00:00,1250.500\n2h,2,2025-05-08 00:15:00,1180.250\n2h,3,2025-05-08 00:30:00,1050.000\n2h,4,2025-05-08 00:45:00,980.750\n2h,5,2025-05-08 01:00:00,920.000\n2h,6,2025-05-08 01:15:00,880.500\n2h,7,2025-05-08 01:30:00,850.250\n2h,8,2025-05-08 01:45:00,820.000

五、测试环境

1. 算力服务器1：H20 智算服务器（GPU）

硬件配置

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| GPU | 8×H20 96GB HCM3 |
| CPU | 2× Intel Xeon Platinum 8558P（48核/96线程，主频2.7GHz，睿频4GHz） |
| 内存 | 16× 64GB DDR5 ECC REG RDIMM，共1024GB |
| 系统盘 | 2× 960GB SATA SSD（RAID 1） |
| 数据盘 | 2× 7.68TB U.2 NVMe（直通） |
| 网络 | 2× 双口25G + 1× 双口千兆 + 1× 双口200G IB卡 |

软件环境

| 项目 | 版本/说明 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu Server 22.04.5 LTS |
| Driver Version | 575.57.08 |
| CUDA 版本 | 12.9 |
| Python | 3.11.15 |
| Docker | 29.1.3, build f52814d |

2. 算力服务器2：昇腾 910C智算服务器（NPU）

硬件配置

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| NPU | 8× Ascend 910 |
| CPU | 4× Kunpeng 920 |
| 内存 | 32× 64GB，共2048GB |
| 系统盘 | 2× 480GB SATA SSD（RAID 1） |
| 数据盘 | 4× 3.84TB NVMe |

软件环境

| 项目 | 版本/说明 |
| --- | --- |
| 操作系统 | openEuler 22.03 LTS SP3（aarch64） |
| Python | 3.11.15 |
| Docker | 26.1.3, build b72abbb |
| NPU 驱动 | Atlas-A3-hdk-npu-driver 25.5.1 |
| CANN Toolkit | Ascend-cann-toolkit 8.5.0 |
| CANN Ops | Ascend-cann-A3-ops 8.5.0 |
| NPU 固件 | Atlas-A3-hdk-npu-firmware 7.8.0.6.201 |